POIS/ZP/5/2011

Załącznik nr 1A do SIWZ

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej 4 845 000,00 EUR

Przedmiot zamówienia:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA m. Mściszewice-Augustowo-Amalka, Widna Góra-Podjazy-Amalka wraz z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Widnej Górze w gminie Sulęczyno”  w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”,

PREAMBUŁA

Opisy poszczególnych pozycji podane w FORMULARZU CENOWYM WYKONAWCY nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót. Pozycje te zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Umowy, przede wszystkim w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzi do Formularza cenowego Wykonawcy, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających z niniejszej Umowy, i że stosownie do nich wyceni wszystkie pozycje Robót w Formularzu cenowym Wykonawcy. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie zostały wymienione w  dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót czy w Formularzu cenowym Wykonawcy.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Umową. O ile Formularz cenowy Wykonawcy nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót opisanych w Umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszej Umowie jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy, podczas gdy koszty dotyczące określonych elementów Robót należy rozłożyć na te pozycje, których te elementy dotyczą.

Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji, wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy należy podać w złotych polskich [PLN], bez VAT. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w stawkach bądź kwotach innych pozycji. VAT zostanie zapłacony w należnej kwocie zgodnie z przepisami prawa polskiego w sprawie VAT.

Zmiany w Formularzu cenowym Wykonawcy, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Stawki i kwoty wpisane do Formularza cenowego Wykonawcy zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności częściowych oraz przy wycenie Zmian.

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy.

| Lp. | Wykaz Cen | Jednostka | Ilość | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TABELA A - CZĘŚĆ OGÓLNA |  |  |  |
| 1. | Tablice informacyjne | kpl. | 4 |  |
| 2. | Tablice pamiątkowe | kpl. | 1 |  |
| 3. | Opłaty administracyjne | kpl. | 1 |  |
| 4. | Ubezpieczenie Robót | kpl. | 1 |  |
| 5. | Ubezpieczenie Sprzętu | kpl. | 1 |  |
| 6. | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | kpl. | 1 |  |
| 7. | Gwarancja należytego wykonania |  |  |  |
|  | Razem tabela A: |  |  |  |
|  | TABELA B - CZĘŚĆ TECHNICZNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |
|  | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | Wytyczenie tras rurociągów w terenie | km | 13,7 |  |
|  | - ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1. | Wykonanie rurociągu z rur PE RC Dz=63mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi (wykop, podsypka, zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, odtworzeniem nawierzchni drogowej, próbami szczelności, dezynfekcją przewodu, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 629,0 |  |
| 2. | Wykonanie rurociągu z rur PE RC Dz=90mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi (wykop, podsypka, zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, odtworzeniem nawierzchni drogowej, próbami szczelności, dezynfekcją przewodu, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 9401,0 |  |
| 3. | Wykonanie rurociągu z rur PE RC Dz=110mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi (wykop, podsypka, zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, odtworzeniem nawierzchni drogowej, próbami szczelności, dezynfekcją przewodu, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 3610,0 |  |
| 4. | Montaż hydrantu ppoż. DN80mm nadziemnego wraz z zasuwą odcinającą DN80mm, osprzętem, obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką orientacyjną na słupku stalowym zgodnie z dokumentacją projektową | szt. | 26,0 |  |
| 5. | Montaż zasuwy węzłowej DN80mm wraz osprzętem, obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką orientacyjną na słupku stalowym zgodnie z dokumentacją projektową | szt. | 18,0 |  |
| 6. | Montaż zasuwy węzłowej DN100mm wraz osprzętem, obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką orientacyjną na słupku stalowym zgodnie z dokumentacją projektową | szt. | 10,0 |  |
| 7. | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów i przeciągnięciem rurociągu przewodowego jak w dokumentacji projektowej | m | 64,0 |  |
| 8. | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC Dz=110mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów i przeciągnięciem rurociągu przewodowego. Odcinek wodociągu W1 - 1 w działce nr 601/2 w Amalce obr. Podjazy | m | 60,0 |  |
| 9. | Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 200 z wciągnięciem rury przewodowej wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | m | 119,0 |  |
| 10. | Wykonanie pompowni strefowej wodociągowej w komorze żelbetowej średnicy 2000mm, wyposażonej w zestaw hydroforowy wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem zasilania en.el., sterowania i monitoringu, rozruchem technologicznym i badaniami jak w dokumentacji projektowej. | kpl. | 1,0 |  |
| . | Razem tabela B poz. 2: |  |  |  |
|  | Razem tabela B poz.1 i 2: |  |  |  |
|  | TABELA C - CZĘŚĆ TECHNICZNA - STACJA UZDATNIANIA WODY |  |  |  |
|  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | Wytyczenie geodezyjne obiektów i rurociągów SUW w terenie | kpl. | 1 |  |
|  | 2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1. | Wykonanie wykopu ręcznie/mechanicznie wraz z umocnieniem ścian obj. V=41,971m3, demontaż istn. obudowy betonowej d=1500mm studni głębinowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu, demontaż głowicy studni 14", rurociągu tłocznego DN80, demontaż agregatu pompowego, dowiezienie brakującego gruntu (obj. około 4,0m3) zasypanie i zagęszczenie wykopu. | kpl. | 1,0 |  |
| 2. | Wykonanie płyty fundamentowej naziemnej obudowy studni głębinowej (obj. 0,792m3) wraz z obrukowaniem kostką betonową 6,0cm szarą (pow. 7,2m2) na podsypce cem-piask. w obrzeżu betonowym (12,2m) zgodnie z projektem | kpl. | 1,0 |  |
| 3. | Przedłużenie rury płaszczowej studni d=350mm (14") wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. | m | 2,5 |  |
| 4. | Montaż prefabrykowanej naziemnej obudowy termoizolowanej z poliestru studni głębinowej, montaż głowicy studni d=350mm, dwóch rurociągów tłocznych PE d=63mm SDR11 o długości L=40+42m , montaż dwóch podwodnych agregatów pompowych w ist. studni głębinowej wraz zasilaniem i sterowaniem zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,0 |  |
| 5. | Wykonanie rurociągów (tłocznego i ssawnego) od budynku SUW do zbiornika terenowego z rur PE RC Dz=110mm PN10 wraz armaturą, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie ścian wykopu, podsypka, zasypanie, zagęszczenie, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, odtworzeniem nawierzchni, próbami szczelności, dezynfekcją przewodu, jak w dokumentacji projektowej | m | 37,4 |  |
| 6. | Montaż zasuw podziemnych kołnierzowych wraz z przedłużonym trzpieniem w obudowie i skrzynce żeliwnej z miękkouszczelniającym klinem DN150mm | szt. | 1,0 |  |
| 7. | Montaż zasuw podziemnych kołnierzowych wraz z przedłużonym trzpieniem w obudowie i skrzynce żeliwnej z miękkouszczelniającym klinem DN100mm | szt. | 2,0 |  |
| 8. | Montaż komory osadnika retencyjnego wód popłucznych poj. 6,0m3 z próbą szczelności, wraz z wykopem, umocnieniem ścian wykopu, zasypaniem, zagęszczeniem gruntu i wywozem i utylizacją nadmiaru z wykopu. | szt. | 1,0 |  |
| 9. | Wykonanie kanału przelewowego zbiornika terenowego i odpływowego odprowadzającego popłuczyny z rur PCV-U dn=160mm klasy S wraz z robotami ziemnymi (wykop, podsypka, zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, odtworzeniem nawierzchni drogowej, próbami szczelności jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 74,5 |  |
| 10. | Montaż studni rewizyjnych PCV d=425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym kl. D | szt. | 4,0 |  |
| 11. | Wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej zbiornika terenowego z opaską zbrojoną wraz z wykopem, podsypką, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu z wykopu, podkładem betonowym i izolacją przeciwwodną i przeciwwilgoc. z betonu zgodnie z dokumentacją projektową (obj. podłoża bet. 5,41m3, obj. betonu płyty fundamentowej 9,42m3) | kpl. | 1,0 |  |
| 12. | Montaż zbiornika terenowego wody uzdatnionej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej CrNi O0H18N9 o pojemności 150m3 izolowanego termicznie wraz z osprzętem, wykonaniem prób szczelności, dezynfekcją i rozruchem zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,0 |  |
| 13. | Wykonanie tymczasowego obejścia wody na czas wykonania technologii SUW dla zapewnienia ciągłości dostawy wody dla odbiorców wraz z falownikowym układem zasilania w wodę z istniejącej studni głębinowej | kpl. | 1,0 |  |
| 14. | Demontaż zbiorników areatora, filtracyjnego i hydroforowego wraz z osprzętem, demontaż rurociągów żeliwnych i armatury w budynku hydroforni wraz z transportem na odległość do 20 km | kpl. | 1,0 |  |
| 15. | Rozbiórka fundamentów istn. betonowych w budynku SUW wraz z częścią posadzki (w zakresie kanału odpływowego, wpustów) z załadunkiem gruzu, wywozem i utylizacją. | kpl. | 1,0 |  |
| 16. | Montaż układu technologicznego uzdatniania wody składającego się między innymi z jednego areatora D=400mm z wypełnieniem, dwóch zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych pośpiesznych D=1000mm wypełnionych złożem filtracyjnym, wraz z rurociągami, przepustnicami sterowanymi elektrycznie, dmuchawą powietrza, armaturą regulacyjną i zabezpieczającą zgodnie z dokumentacją projektową wraz z dezynfekcją, próbami szczelności i rozruchem technologicznym | kpl. | 1,0 |  |
| 17. | Montaż chloratora wraz z podłączeniem do rurociągu, próbami i rozruchem technologicznym jak w dokumentacji projektowej | kpl. | 1,0 |  |
| 18. | Montaż wodomierzy śrubowych DN65mm kołnierzowych z nadajnikiem impulsów wraz z osprzętem (przepustnice, króciec dławicowy, zwężki) | kpl. | 3,0 |  |
| 19. | Montaż zbiornika ciśnieniowego przeponowego poj. 500dm3 zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,0 |  |
| 20. | Montaż hydroforowego agregatu pompowego - pompowni II stopnia składającego się z trzech pomp wielostopniowych wirowych mocy 4,0kW zamontowanych na wspólnej ramie ze stali nierdzewnej wraz z podłączeniem do rurociągów technologicznych z rozruchem technologicznym i badaniami jak w dokumentacji projektowej. | kpl. | 1,0 |  |
| 21. | Montaż agregatu sprężarkowego wraz z instalacją sprężonego powietrza zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,0 |  |
| 22. | Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV o wym. 0,9x0,9m wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wywóz i utylizacją okien z demontażu | kpl. | 2,0 |  |
| 23. | Wymiana istn. drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe termoizolowane o wym. 1,7x2,1m wraz z ościeżnicą, wywóz i utylizacją drzwi z demontażu | kpl. | 1,0 |  |
| 24. | Wykonanie fundamentu pod zbiorniki filtracyjne zbrojonego wraz z wykopem, podsypką i podkładem betonowym i izolacją przeciwwodną i przeciwwilgoc. z betonu zgodnie z dokumentacją projektową (obj. podłoża bet. 0,347m3, obj. betonu płyty fundamentowej 1,39m3), wywóz i utylizacja gruzu i nadmiaru gruntu z wykopu na odległość 20km. | kpl. | 1,0 |  |
| 25. | Wykonanie rurociągu odpływowego PCV d=160mm wraz z wykopem wewnątrz budynku, podsypką, obsypką i zagęszczeniem i podejściem odpływowym | m | 3,5 |  |
| 26. | Wykonanie rurociągu odpływowego PCV d=110mm wraz z wykopem wewnątrz budynku, podsypką, obsypką i zagęszczeniem i podejściem odpływowym | m | 2,1 |  |
| 27. | Wykonanie rurociągu odpływowego PCV d=50mm wraz z wykopem wewnątrz budynku, podsypką, obsypką i zagęszczeniem i podejściem odpływowym | m | 1,6 |  |
| 28. | Montaż odwodnienia liniowego (koryto odpływowe wód popłucznych) z rusztem żeliwnym szerokości 150mm | m | 3,8 |  |
| 29. | Montaż wpustu podłogowego żeliwnego d=100mm | szt. | 3,0 |  |
| 30. | Montaż zlewu z zaworem czerpalnym i odpływem do kanalizacji | szt. | 1,0 |  |
| 31. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich wraz z przygotowaniem powierzchni tynków (szpachlowanie, gruntowanie) | m2 | 37,6 |  |
| 32. | Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych podłogowych gresowych 50x50 wraz z cokolikiem (dł. 21,5m) | m2 | 22,5 |  |
| 33. | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 | 31,9 |  |
| 34. | Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu FS15 gr. 8,0cm wzmocnieniem kołkami plastikowymi, jedną warstwą siatki z dodatkowym wzmocnieniem narożników ścian i ościeży i cienkowarstwową wyprawą elewacyjną akrylową - na powierzchni ścian z fakturą grysową | m2 | 92,7 |  |
| 35. | Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z płyt falistych wraz z wymianą ołacenia i demontażem istn. orynnowania, wywozem na odległość 30km i utylizacją odpadów budowlanych | m2 | 58,2 |  |
| 36. | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe dachu z wełny mineralnej układanej na sucho - jedna warstwa grubości 15cm wraz ułożeniem paroizolacji na kontrłatach z folii dachowej układanej na krokwiach | m2 | 56,2 |  |
| 37. | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze impregnowane środkami grzybobójczymi | m | 41,6 |  |
| 38. | Wymiana łacenia dachu pod blachodachówką o odstępie łat ponad 20 cm (łaty impregnowane środkami grzybobójczymi) z wywozem na odległość 20km i utylizacją drewna z robiórki | m2 | 58,2 |  |
| 39. | Wykonanie nowego pokrycia dachu blachodachówką z blachy powlekanej wraz z obróbkami, pasami nadrynnowmi i obróbką kalenicy i wiatrownic bocznych szczytowych | m2 | 58,2 |  |
| 40. | Wymiana rynien z tworzyw sztucznych na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z blachy powlekanej długości 12,0m i wymianą rur spustowych pionowych z blachy powlekanej średnicy 100 mm długości ok. 8,0m | kpl. | 1,0 |  |
| 41. | Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku SUW | m2 | 11,5 |  |
| 42. | Wykonanie wykopu ręcznie/mechanicznie wraz z umocnieniem ścian obj. V=41,971m3, demontaż istn. obudowy betonowej d=1500mm studni głębinowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu, demontaż głowicy studni 14", rurociągu tłocznego DN80, demontaż agregatu pompowego, dowiezienie brakującego gruntu (obj. około 4,0m3) zasypanie i zagęszczenie wykopu. | kpl. | 1,0 |  |
|  | Wykonanie płyty fundamentowej naziemnej obudowy studni głębinowej (obj. 0,792m3) wraz z obrukowaniem kostką betonową 6,0cm szarą (pow. 7,2m2) na podsypce cem-piask. w obrzeżu betonowym (12,2m) zgodnie z projektem | kpl. | 1,0 |  |
|  | Razem tabela C poz. 2: |  |  |  |
|  | Razem tabela C poz. 1 i 2: |  |  |  |
|  | 3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |
| 1. | Demontaż ist. instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku SUW | kpl. | 1,0 |  |
| 2. | Wykonanie kanału instalacyjnego z PCW szer do 60 mm KI 6040.1 na innym podłożu | m | 30,0 |  |
| 3. | Wykonanie korytek kablowych szer 100 mm przykręcane do otworów | m | 25,0 |  |
| 4. | Układanie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania | m | 26,0 |  |
| 5. | Układanie przewodów kabelkowych YDY 3x1,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania | m | 55,0 |  |
| 6. | Układanie przewodów kabelkowych YDY 4x1,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania | m | 16,0 |  |
| 7. | Układanie przewodów kabelkowych YDY 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania | m | 12,0 |  |
| 8. | Układanie przewodów kabelkowych OWY3x0,75 w korytkach, na drabinkach bez mocowania | m | 36,0 |  |
| 9. | Układanie przewodów kabelkowych YTDY 6x0,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania | m | 66,0 |  |
| 10. | Układanie przewodów kabelkowych UTP kat5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania | m | 31,0 |  |
| 11. | Wykonanie kanału instalacyjnego z PCW szer do 130 mm KI 13060.1 na podłożu betonowym wraz z ułożenieniem kabla YAKY 4x35 (dł. 2,0m), YKY 4x4 (dł. 6,0m), YKSY 7x1,5 (dł. 6,0m) | m | 3,0 |  |
| 12. | Badania, sprawdzenia i pomiary ułożonych kabli | kpl. | 1,0 |  |
|  | Razem tabela C poz. 3: |  |  |  |
|  | 4. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH |  |  |  |
| 1. | Układanie kabli YKY 4x4, YKSY 7x1,5 ręcznie w rowach kablowych, wraz z rozbiórką nawierzchni z płyt betonowych, odtworzeniem nawierzchni, wykonaniem wykopu w gruncie kat. III, podsypką i obsypką, zasypaniem wykopu, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru gruntu i utylizacją. | m | 50,0 |  |
| 2. | Montaż przewodu uziemiającego z bednarki OC ułożony luzem | m | 55,0 |  |
| 3. | Badania, sprawdzenia i pomiary ułożonych kabli i uziemienia | kpl. | 1,0 |  |
|  | Razem tabela C poz. 4: |  |  |  |
|  | 5. ROBOTY W ZAKRESIE OPRAW ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |
| 1. | Montaż oprawy świetlówkowej strugodpornej w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36W | kpl. | 5,0 |  |
| 2. | Montaż łączników 1-biegunowych bryzgoszczelnych | kpl. | 2,0 |  |
| 3. | Montaż oprawy oświetleniowej sodowej na wysięgniku | kpl. | 1,0 |  |
| 4. | Badania, sprawdzenia i pomiary osprzętu elektroinstalacyjnego | kpl. | 1,0 |  |
|  | Razem tabela C poz. 5: |  |  |  |
|  | 6. ROBOTY W ZAKRESIE INNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |
| 1. | Zasilanie placu budowy oraz tymczasowy układ sterujący pompami na czas budowy - kalkulacja indywidualna | kpl. | 1,0 |  |
| 2. | Wymiana rozdzielnicy głównej | kpl. | 1,0 |  |
| 3. | Montaż układu sterowniczego stacji uzdatniania wody obejmujący szafę sterowniczą, przewody sterownicze, montaż czujników poziomu w zbiorniku retencyjnym, napędy elektromagnetyczne przepustnic sterowanych, podłączenie wodomierzy z nadajnikiem impulsów, z wykonaniem pomiarów, badań, sprawdzeń i rozruchu zgodnie z dokumentacją. | kpl. | 1,0 |  |
| 4. | Badania, sprawdzenia i pomiary innych instalacji elektrycznych | kpl. | 1,0 |  |
|  | Razem tabela C poz. 6: |  |  |  |
|  | 7. INSTALOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH |  |  |  |
| 1. | Montaż czujników ruchu - pasywnej podczerwieni wraz z okablowaniem | kpl. | 2,0 |  |
| 2. | Montaż kontaktronowej powierzchniowej czujki otwarcia wraz z okablowaniem | kpl. | 4,0 |  |
| 3. | Montaż kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii dozorowych do 8 wraz z własnym zasilaniem akumulatorowym i oprogramowaniem systemu alarmowego o 50 krokach programowych i sprawdzeniem i uruchomieniem układu | kpl. | 1,0 |  |
| 4. | Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego wraz z okablowaniem | kpl. | 1,0 |  |
| 5. | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego | kpl. | 1,0 |  |
| 6. | Montaż pulpitu obsługowego (konsoli) bez wyświetlacza LCD w obudowie | kpl. | 1,0 |  |
| 7. | Badania, sprawdzenia i testy systemu alarmowego | kpl. | 1,0 |  |
|  | Razem tabela C poz. 7: |  |  |  |
| . | Razem tabela C poz.1,2,3,4,5,6 i 7: |  |  |  |
|  | OGÓŁEM TABELA ( A+B+C)* |  |  |  |

*kwotę tę należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1) pn.: Cena netto.

............................................................                                                                                                                                                     Data i podpis Wykonawcy