Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP/3/2012

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I - Materiały wewnętrzne

| Lp. | Opis materiału | Wielkość | Ilość (w szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wodomierze skrzydełkowe z zabezpieczeniem antymagnetycznym mokrobieżne glicerynowe na ciśnienie maksymalne 1,0MPa, do wody zimnej, klasa dokładności pomiarowej C /lub klasa 1/+ komplet śrubunków (dla każdego wodomierza | 1 cal | 10 |
|  | Wodomierze skrzydełkowe z zabezpieczeniem antymagnetycznym mokrobieżne glicerynowe na ciśnienie maksymalne 1,0MPa, do zabudowy poziomej do wody zimnej, klasa dokładności pomiarowej C /lub klasy 1/+ komplet śrubunków (dla każdego wodomierza) | ¾ cala | 500 |
|  | Wodomierze skrzydełkowe z zabezpieczeniem antymagnetycznym mokrobieżne glicerynowe na ciśnienie maksymalne 1,0MPa, do zabudowy pionowej do wody zimnej, klasa dokładności pomiarowej C /lub klasy 1/+ komplet śrubunków (dla każdego wodomierza) | ¾ cala | 200 |
|  | Wodomierze skrzydełkowe z zabezpieczeniem antymagnetycznym mokrobieżne glicerynowe na ciśnienie maksymalne 1,0MPa, do zabudowy poziomej do wody zimnej, klasa dokładności pomiarowej C /lub klasy 1/+ komplet śrubunków (dla każdego wodomierza) | ½ cala | 200 |
|  | Wodomierze skrzydełkowe z zabezpieczeniem antymagnetycznym mokrobieżne glicerynowe na ciśnienie maksymalne 1,0MPa, do zabudowy pionowej do wody zimnej, klasa dokładności pomiarowej C /lub klasy 1/+ komplet śrubunków (dla każdego wodomierza) | ½ cala | 100 |
|  | Wskaźniki antymagnetyczne umożliwiające montaż na już działających urządzeniach pomiarowych bez konieczności ich wymiany | ------------- | 1.500 |
|  | Dwudzielna obejma naprawcza do rur z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 ocynkowana | do rur ½ cala | 10 |
|  | Dwudzielna obejma naprawcza do rur z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 ocynkowana | do rur ¾ cala | 10 |
|  | Dwudzielna obejma naprawcza do rur z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 ocynkowana | do rur 1cala | 50 |
|  | Dwudzielna obejma naprawcza do rur z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 ocynkowana | do rur 6/4 cala | 40 |
|  | Dwudzielna obejma naprawcza do rur z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 ocynkowana | do rur 5/4 cala | 20 |
|  | Dwudzielna obejma naprawcza do rur z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 ocynkowana | do rur 2 cale | 15 |
|  | Nasuwka trójdzielna –łącznik uniwersalny z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z uszczelką EPDM, łączona na śruby ze stali nierdzewnej | 88-98 m m | 10 |
|  | Nasuwka trójdzielna –łącznik uniwersalny z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z uszczelką EPDM, łączona na śruby ze stali nierdzewnej | 108-118 m m | 10 |
|  | Zasuwa mufowa gwintowana klinowa z miękko uszczelniającym klinem (EPDM), z gładkim i wolnym przelotem, trzpień ze stali nierdzewnej, korpus z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, ciśn. robocze 1,0MPa | DN 50 | 20 |
|  | Zasuwa mufowa gwintowana klinowa z miękko uszczelniającym klinem (EPDM), z gładkim i wolnym przelotem, trzpień ze stali nierdzewnej, korpus z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, ciśn. robocze 1,0MPa | DN 40 | 20 |
|  | Klucz do zasuw w obudowie teleskopowy | DN 50 | 20 |
|  | Klucz do zasuw w obudowie teleskopowy | DN 40 | 20 |
|  | Zawór antyskażeniowy typ EA gwintowany wewnętrznie, mosiężny na ciśn. robocze 1,0MPa wyposażony w dwa otwory kontrolne | ¾ cala | 100 |
|  | Zawór antyskażeniowy typ EA gwintowany wewnętrznie, mosiężny na ciśn. robocze 1,0MPa wyposażony w dwa otwory kontrolne | ½ cala | 100 |
|  | Zawór antyskażeniowy typ EA gwintowany wewnętrznie, mosiężny na ciśn. robocze 1,0MPa wyposażony w dwa otwory kontrolne | 1 cal | 10 |
|  | Nasuwka trójdzielna –łącznik uniwersalny z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z uszczelką EPDM, łączona na śruby ze stali nierdzewnej ciśn. robocze 1,0MPa | DN 80/78-108 m m | 10 |
|  | Nasuwka trójdzielna –łącznik uniwersalny z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z uszczelką EPDM, łączona na śruby ze stali nierdzewnej ciśn. robocze 1,0MPa | DN 100/108-118 m m | 10 |

Część II Materiały zewnętrzne

| Lp. | Opis materiału | Wielkość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wodociąg |  |  |  |
| 1. | Rura kielichowa PCV-U SDR21 PN 10 | 110 mm | 200 mb. |
| 2 | Rura kielichowa PCV-U SDR21 PN 10 | 90 mm | 500 mb. |
| 3 | Rura PE100 SDR17 PN 10 | 63 mm | 500 mb |
| 4 | Rura PE100 SDR17 PN 10 | 40 mm | 300 mb |
| 5 | Rura PE100 SDR17 PN 10 | 32 mm | 500 mb |
| 6 | Hydrant nadziemny z podwójnym wylewem DN80mm 1,0MPa, głowica z żeliwa sferoidalnego min.GGG40, płaszcz/kolumna ze stali nierdzewnej, zespół uruchamiający-stal nierdzewna, głębokość zabudowy 1,5m | ----------- | 15 szt. |
| 7 | Hydrant podziemny DN80mm, 1,0MPa, głowica z żeliwa sferoidalnego min.GGG40, płaszcz/kolumna ze stali nierdzewnej, zespół uruchamiający-stal nierdzewna, głębokość zabudowy 1,5m | ----------- | 5 szt. |
| 8 | Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z gładkim i wolnym przelotem, miękko uszczelniającym klinem (EPDM), zespół uruchamiający-stal nierdzewna, ciśn. robocze 1,0MPa | 100 | 5 szt. |
| 9 | Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z gładkim i wolnym przelotem, miękko uszczelniającym klinem (EPDM), zespół uruchamiający-stal nierdzewna, ciśn. robocze 1,0MPa | 80 | 10 szt. |
| 10 | Kolano kołnierzowe ze stopką hydrantowe żeliwa sferoidalnego min. GGG40 DN80mm ciśn. robocze 1,0MPa | ----------- | 15 szt. |
| 11 | Króciec jednokołnierzowy FW z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 | Ø 100 | 10 szt. |
| 12 | Króciec jednokołnierzowy FW z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 | Ø 80 | 60 szt. |
| 13 | Nawiertka NCS-uchwyt nawiertniczny samo wiercący z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, trzpień wiertła i wiertło- stal nierdzewna, ciśn. robocze 1,0MPa | Ø 100 | 10 szt. |
| 14 | Nawiertka NCS-uchwyt nawiertniczny samo wiercący z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, trzpień wiertła i wiertło- stal nierdzewna, ciśn. robocze 1,0MPa | Ø 80 | 20 szt. |
| 15 | Skrzynki uliczne do zasuw z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 | ----------- | 50 szt. |
| 16 | Tabliczki orientacyjne zasuwowe „Z” | ----------- | 100 szt. |
| Kanalizacja |  |  |  |
| 1 | Rura trzonowa studni PCV d=300mm długość 3,0m klasy sztywności obwodowej SN8 |  | 6 szt. |
| 2 | Rura trzonowa studni PCV d=400mm długość 3,0m klasy sztywności obwodowej SN8 |  | 6 szt. |
| 3 | Rura teleskopowa wraz z pokrywą żeliwną i manszetą uszczelniającą dla studni PCV d=300mm | --------- | 20 szt. |
| 4 | Rura teleskopowa wraz z pokrywą żeliwną i manszetą uszczelniającą dla studni PCV d=400mm |  | 10 szt. |
| 5 | Włazy żeliwne min. GGG40 klasy C250 | do 25T | 2szt. |
| 6 | Włazy żeliwne min. GGG40 klasy B125 | do 12,5T | 5 szt. |
| 7 | Włazy żeliwne min. GGG40 klasy A15 | do 5 T | 5 szt. |